- Informatie op te geven door de huurder:

| Verantwoordelijke |  | Contactgegevens |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leveradres |  | Levering via |  |
| Leveringsdatum |  | Beschikbare oppervlakte/hoogte |  |
| Huurperiode |  | Plaatsing | ☐ Binnen ☐ Buiten |
| Doelgroep | ☐ Peuters (3-6 jaar) ☐ Kinderen (6-12 jaar) ☐ Jongeren (12-14 jaar) ☐ Volwassenen | Beschikbare spanning | ☐ 230 V ☐ 400 V |
| Ondergrond | ☐ Gras ☐ Boomschors ☐ Zand ☐ Verharde ondergrond (beton/klinkers/…) | Afstand tot elektrisch aansluitpunt |  |

- Algemene voorwaarden

  - De verhuurder beschikt over een polis BA + materiële schade.

  - De bestelling omvat het leveren en plaatsen van een opblaasbaar toestel met permanente luchttoevoer conform en gecertificeerd volgens de norm EN-14960. 
Bij het ontbreken hiervan legt de verhuurder een risicoanalyse voor die minstens hetzelfde veiligheidsniveau garandeert.
Het toestel is minstens voorzien van de volgende gegevens:

    - De vereiste luchtinhoud en -druk

    - De maximale grootte van de gebruikers

    - Het maximaal aantal gebruikers

  - Het toestel dient door de verhuurder te worden geplaatst volgens de norm EN-14960 en de richtlijnen van de FOD Economie.
De verankeringspunten dienen berekend en minimum 6 te bedragen, waarbij alle punten en haar onderdelen bestand moeten zijn tegen een kracht van 1600 N.
De ankerpennen worden bij voorkeur in V-vorm uitgevoerd, max 2,5cm boven maaiveld en afgeschermd.

  - De blowers voldoen minstens aan beschermingsgraad IP23B en aan de machinerichtlijn 2006/42/EG of machineverordening Verordening (EU) 2023/1230.
Bijkomend zijn deze ontoegankelijk voor een proefstuk kleine vinger (8 mm).

  - Alle elektrische aansluitingen gebeuren conform de Europese en nationale regelgeving en worden uitgevoerd conform de norm EN-60529 (Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel).
Alle elektrische aansluitingen dienen te gebeuren via een afzonderlijke leiding.

  - De verhuurder levert en plaatst een valdempende ondergrond van minstens 1,5m breed rondom alle open zijden (of neemt dit op in overleg met de huurder).

- Aan te leveren documentatie (Nederlandstalig) door de verhuurder
De verhuurder levert op voorhand de nodige documenten bij de huurder aan die minstens volgende informatie bevatten:

  - De gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van alle geleverde goederen.

  - De onderhoudsinstructies.

  - Dit document (ondertekend).

Naam, datum en handtekening leverancier: